UCA-N/BSC-N校正与参数设置

打开开关，当屏幕从“000-999”自检过程中，快速输入“7 5 9”， 『DIU X』 『F01』

（必须在到达称重状态前输入完成）   此时三个窗口显示

即表示进入参数设置。

“数量设定”，“单重设定”键为更改选项或参数，“定数警示”键为进入选项或确定键。

| 显示 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| diu-F01 | 分度值 | 1 2 5 10 20 50 |
| Pnt-F02 | 小数点 | - 0.0 0.00 0.000 0.0000 |
| CAP-F03 | 全称量设定 | 例：（30kg）输入30.000 |
| CAL-F04 | 校正 | 见附1 |
| tra-F05 | 零点跟踪 | - 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 |
| Usr-F06 | 用户校正 | 见附2 |
| Lit-F07 | 背光设定 | - Au（称重背光）on（永久背光）off（关闭背光） ②数量栏显示：0 ~25（背光持续亮度时间）按“单重设定”键更改 |
| dEF-F08 | 开机默认单位 | U1（kg） U2(g) U3(lb) |
| Bud-F09 | 波特率 | 2400 4800 9600 19200 |
| Ode-F010 | 打印方式 | 0(无)1（手动）2（自动）3（连续打印）4（ULP手动）5（ULP自动） |
| UPt-F11 | 单重变量 | On off. (随着数量增加单重随之改变) |

★附1   显示“CAL-F04”时

按“定数警示”键显示“CAL-1”（如果显示CAL-3表示三点校正，如果只需单点校正按“数量设定”键改成CAL-1）

按“定数警示”键  单重栏显示『0.000』，在此屏幕栏输入砝码重量，按“定数警示”键进入零点，显示『CAL x』 ，当显示『Put x』时，放上输入的砝码重量，按“定数警示”键确定，返回称重状态并显示砝码重量，即校正完毕。

- 附2 ①（放上任意砝码重量校正）

显示『Usr-F06』时

按“定数警示”键，显示『Put』 时，放上任意砝码重量（必须是准确重量的砝码），三秒后自动跳到称重状态，并显示砝码重量 即自动校正完毕

②（输入固定的砝码重量校正）

显示“Usr-F06”时

按“定数警示”键显示『Put』时，再按任意键，单重栏显示『0.000』在此框输入砝码重量，并放上输入的砝码重量，按“定数警示”键确定，返回称重状态，并显示砝码重量 即校正完毕。

★注：  连接ULP时选择打印机格式：开机后，在称重状态下，按“·”键不放，显示『No.XX』 按数字键选择打印机内格式，再按“·”键确定。（设定该参数时F9打印方式项必须设定4或者5才能修改）